Projet : jumeau numérique du soudage par induction CF/PEKK  ·  Objet : mesures encore À FAIRE  ·  Mis à jour : 2026-07-28

Ce fichier ne liste que ce qui reste à faire. Les réponses terrain, précisions et résultats des manips déjà réalisées sont dans releves_resolus.md et les data/exp*/README.md.

✅ Exp 7 — Cartographie bord→centre : CLOSE (2026-07-28). Campagne complète aux 3 courants (150 / 200 / 250 A, 3 essais chacun, avec céramique). Le profil en « M » est symétrique et de bonne forme d’équilibre (contraste mesuré ~2,0-2,2 vs modèle 2,4-2,55) ; seul résidu = transitoire (le centre du modèle se remplit trop lentement, indépendant du courant). Levier source-adoucie testé → flag off ; cp/k_plan/placement TC écartés ; 3D confirme le mécanisme mais surchauffe l’interface → 2D lumpé conservé avec limite documentée. Détail : data/exp7_bord-centre_2026-07-28_avec-ceramique/README.md. Figures de présentation : docs/figures_presentation/.

## À faire — par priorité

### 1. Exp 8 — Température de la face active du CFC

Objectif. Mesurer la température du concentrateur pendant une chauffe (caméra FLIR A700 sur la face active, ou TC posé). Vue de dessus idéale ici (la face du CFC est directement visible). Résout : le déficit de chauffe en surface (TC1) — seule mesure qui l’attaque. Comparer la montée du CFC à celle de TC1. Un essai.

### 2. Relevé 1 — Position longitudinale de la bobine

Objectif. Mesurer le décalage en x du centre de la bobine par rapport au spot visé (paramètre decalage_x, figé à 0 faute de mesure). Pied à coulisse, 15 min. Peu critique : si non mesurable facilement, on le laisse figé. (Les cotes propres de la bobine sont déjà résolues, cf. archive.)

### 3. Exp 6 — Diffusivité latérale (optionnel, non prioritaire)

Objectif. k_plan effectif via la décroissance latérale de T. Depuis la correction de géométrie, le modèle s’accorde à k_plan = 3 W/m·K (physique) : cette mesure ne tranche plus un écart ouvert, elle vérifie une propriété assumée. Protocole caméra détaillé dans l’archive. Un essai, sous Tf, échantillons réutilisables.

### 4. Mesures de propriété au labo (optionnel, si les niveaux 1-3 ne suffisent pas)

- Mesure 9 — k_plan direct : hot-disk ou flash laser sur un échantillon de laminé.

- Mesure 10 — σ(T) : conductivité électrique en fonction de T (4 pointes en montée) ; le modèle prend σ constante aujourd’hui. La plus lourde des dix.

## Corrections modèle en attente (à intégrer ENSEMBLE à la prochaine recalibration)

Découlent des réponses terrain (détail : releves_resolus.md). La reprise exp 7 étant close, ces corrections ne sont plus bloquées et peuvent être recalibrées ensemble :

- Loi thermostat « capteurs » — flag prêt (--thermostat-capteurs, défaut off).

- Épaisseur twill 0,28 → 0,20 mm — préparée (commentaire config).

- h_bord_x0 — requalifié effectif (chants libres) ; candidat au retrait.

- Fréquence A-3 (200 A) 388 → 383 kHz — fréquence par essai à ajouter.

- Lissage de source (--source-sigma-mm, défaut off) — testé exp 7 : remplit le centre mais abaisse les pics → non retenu tel quel ; à ré-arbitrer seulement si le centre-fill devient prioritaire.

## Tableau de synthèse — items ouverts

| # | Mesure | Priorité | Résout |
| --- | --- | --- | --- |
| Exp 8 | Température face active du CFC | moyenne | déficit de surface TC1 |
| Relevé 1 | Position longitudinale bobine | basse | decalage_x (figé) |
| Exp 6 | Diffusivité latérale | basse (vérif.) | k_plan |
| Mesure 9 | k_plan direct (labo) | basse | k_plan sourcé |
| Mesure 10 | σ(T) (labo) | basse | dépendance σ(T) |

Items résolus (relevés 2-5, exp 7) et résultats des manips déjà faites : voir releves_resolus.md et les data/exp*/README.md.